УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель межведомственной рабочей группы

________________м.р.Хворостянский______________

_______________________    /Дронов В.А./

подпись                            Ф. И.О.

«06 » сентября 20 16 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 22 от «06» сентября  2016г

ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  средняя общеобразовательная  школа пос. Прогресс муниципального  района Хворостянский Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

445597, Российская Федерация, Самарская обл., муниципальный район Хворостянский, пос. Прогресс, ул. Школьная, д.10, т.8(84677)96168, E-mail: Progressch2007@yandex.ru

________________________________________Сергеев Сергей Николаевич, директор______________________________________________

(почтовый адрес, телефон, факс, Е-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта пос.Прогресс, Самарская область.

2. Ведомственная принадлежность    Министерство образования и науки Самарской области

3. Вид деятельности _______образование_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение,социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта  _________________муниципальная_______________________________________________

(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг ______________________________140________________________________________________________

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта

Отдельно стоящее 2-х этажное здание из кирпича, плиты перекрытия из железобетона, лестницы из железобетона

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;

базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов один вход/выход, пять запасных выходов

8. Год постройки 1976г

9. Год последней реконструкции _______________2008 г._______________________________________________________________

Описание маршрута следования к объекту:

| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м |  | 300 м |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид транспорта, номер маршрута, название остановки |  | автобус/с.Хворостянка-п.Прогресс/ ул.Новый квартал |  |
| Наличие переходов на пути следования от остановки |  | нет |  |
| Регулируемые переходы | нет | со звуковой сигнализацией | нет |
| Нерегулируемые переходы | есть |  |  |
| Внеуличные переходы | нет | с пандусом | нет |
|  |  | с подъемником | нет |
| Тактильные указатели | нет |  | нет |
| Перепады высоты на пути движения | более 4 см | Съезды с уклоном более 10% | нет |
| Открытые лестницы | нет | Пандусы с уклоном более 8% | нет |
| Поручни на лестницах | нет | Поручни на пандусах | нет |

| 1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категории инвалидов | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Условия при условной доступности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Вход на территорию (при наличии ограждения): |  |  |  |  |  |
|  | Ширина прохода, калитки | > 1,2 м | 1,3 м | К, О | - | ≥0,9 |
|  | *Информация об объекте | наличие | нет | К, О, С, Г | - |  |
|  | Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг): |  |  |  | - |  |
|  | *Указатели направления движения | наличие | нет | К, Г | - |  |
|  | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения | >2,0 м | - | К | - |  |
|  | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) | > 1,2 м не менее 2,0 х 1,8 м | - | К | - |  |
|  | Тактильная полоса перед съездом | > 0,8 м | - | С | - |  |
|  | Тактильная полоса перед лестницей | > 0,8 м | - | С | - |  |
|  | Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре | > 0,8 м | - | С | - |  |
|  | Ширина тактильной полосы | 0,5-0,6 м | - | С | - |  |
|  | *Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения | < 0,025 м | 0,020 | К, С, О | - |  |
|  | *Высота бордюров по краям пешеходных путей | > 0,05 м | 0,015 | К, С, О | - |  |
|  | *Места отдыха | наличие | нет | К, О | - |  |
|  | Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии) |  | нет |  | - |  |
|  | Расстояние до входа в здание | < 50 м | - | К, О | - |  |
|  | Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м | > 5% (не менее 1 места) | - | К | - |  |
|  | Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида | 6 х 3,6 м | - | К | - |  |
|  | Открытая лестница |  |  |  | - |  |
|  | Ширина лестничных маршей | > 1,35 м | 1,29 м | О, С | - |  |
|  | Марш лестницы между площадками | 3-12 ступеней | 10 ступеней | О, С | - |  |
|  | Единообразная геометрия ступеней | наличие | есть | О, С | - |  |
|  | Высота подступенка | 0,12 - 0,15 м | 0,14 | О, С | - |  |
|  | Ширина проступей | 0,35 - 0,4 м | 0,32 | О, С | - |  |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | есть | С | - |  |
|  | Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м | ≥ 0,8 – 0,9 м | нет | С | - |  |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | нет | О, С | - |  |
|  | Расстояние между поручнями | > 1,0 м | - | О, С | - |  |
|  | *горизонтальные завершения поручня | > 0,3 м | - | О, С | - |  |
|  | не травмирующие окончания | наличие | - | О | - |  |
|  | - высота поручней | 0,9 м | - | О | - |  |
|  | Пандус на рельефе |  | - |  | - |  |
|  | *Высота подъема одного марша | < 0,8 м | - | К | - |  |
|  | Угол уклона | < 5 ° | - | К | - |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | - | К, О | - |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | 0,7 м | - | К | - |  |
|  | - *на высоте (верхний поручень) | 0,9 м | - | О | - |  |
|  | - расстояние между поручнями | 0,9 - 1,0 м | - | К, О | - |  |
|  | -* горизонтальные завершения поручня | > 0,3 м | - | К, О | - |  |
|  | - не травмирующие окончания | наличие | - | К, О | - |  |
|  | Длина горизонтальной площадки прямого пандуса | > 1,5 м | - | К, О | - |  |
|  | Разворотные площадки: |  | - |  | - |  |
|  | - при въезде на пандус наверху | > 1,5 х 1,5 м | - | К | - |  |
|  | - промежуточная (при высоте пандуса более 0,8 м) | > 1,5 х 1,5 м | - | К | - |  |
|  | - при въезде на пандус внизу | > 1,5 х 1,5 м | - | К | - |  |
|  | Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках | наличие | - | К, О | - |  |

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  |
|  | Крыльцо или входная площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высота площадки | справочно | 0,7 |  | - |  |  |  |  |
|  | Габариты площадки без пандуса: ширина Х глубина | >1,4 х 2 м или 1, 5 х 1,85 м | 3,2х12,6 | О, С | - |  |  |  |  |
|  | Габариты площадки с пандусом: ширина Х глубина | >2,2 х 2,2 м | 3,2х12,6 | К | - |  |  |  |  |
|  | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами) | наличие | нет | К, О, С | - |  |  |  |  |
|  | *Навес | наличие | есть | К, О | - |  |  |  |  |
|  | Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес) | наличие | нет | К, О, С | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | Информация об объекте | наличие | нет | Г | - |  |  |  |  |
|  | Лестница наружная | наличие | есть |  | - |  |  |  |  |
|  | Нескользкое покрытие | наличие | нет | О, С | - |  |  |  |  |
|  | Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы | 0,6 м | - | С | - |  |  |  |  |
|  | Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем | 0,3-0,5 м | - | С | - |  |  |  |  |
|  | *Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | нет | С | - |  |  |  |  |
|  | *Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | нет | О, С | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | Поручни с двух сторон | наличие | нет | О, С | - |  |  |  |  |
|  | - на высоте | 0,9 м | - | О, С | - |  |  |  |  |
|  | - *горизонтальные завершения поручня | > 0,3 м | - | О, С | - |  |  |  |  |
|  | - не травмирующие окончания поручней | наличие | нет | О, С | - |  |  |  |  |
|  | *Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м | наличие | нет | О, С | - |  |  |  |  |
|  | Пандус наружний | наличие | есть |  | - |  |  |  |  |
|  | Ширина марша | > 1,0 м | 1,0 м | К | - |  |  |  |  |
|  | Угол уклона | < 5 ° | < 5 ° | К | - |  |  |  |  |
|  | Высота подъема одного марша (максимальная) | < 0,8 м | - | К | - |  |  |  |  |
|  | *Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие | - | К, О | - |  |  |  |  |
|  | Разворотные площадки: |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  | - при въезде на пандус | ≥ 1,5 х 1,5 м | - | К | - |  |  |  |  |
|  | -промежуточная прямая (при высоте пандуса более 0,8 м) | > 1,5 | - | К | - |  |  |  |  |
|  | -промежуточная с поворотом направления движения | > 1,5 х 1,5 м | - | К | - |  |  |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | есть | К, О | - |  |  |  |  |
|  | - расстояние между поручнями | 0,9-1,0 м | 0,9 | К, О | - |  |  |  |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | 0, 7 м | 0,6 | К | - |  |  |  |  |
|  | - *на высоте (верхний поручень) | 0,9 м | 0,8 | О | - |  |  |  |  |
|  | - *горизонтальные завершения поручней | > 0,3 м | > 0,3 м | К, О | - |  |  |  |  |
|  | - не травмирующие окончания | наличие | есть | К, О | - |  |  |  |  |
|  | Нескользкое покрытие | наличие | есть | К, О | - |  |  |  |  |
|  | Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н) | наличие | нет | К | - |  |  |  |  |
|  | *Звуковой маяк у входа | наличие | нет | С | - |  |  |  |  |
|  | Тамбур |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | Габариты: глубина Х ширина | > 2,3 х 1,5 м При реконструкции (1,5 -1, 8) х 2 м | 3,2х2,4 | К | - |  |  |  |  |
|  | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А) | наличие | Р | К, О | - |  |  |  |  |
|  | - ширина дверного проема в свету | > 1,2 м, при реконструкции ≥0,9 м | 2 м | К, О | - |  |  |  |  |
|  | - высота порога наружного, внутреннего | Каждого элемента < 0,014 м, общая высота ≤ 0,028 м | 0,004 | К | - |  |  |  |  |
| 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция |  |  | Примечание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  |
|  | Лестница на уровень 1-го этажа |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | *Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | нет | С | - |  |  |  |  |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | нет | О, С | - |  |  |  |  |
|  | Поручни с двух сторон | наличие | нет | О, С | - |  |  |  |  |
|  | - на высоте | 0,9 м | - | О, С | - |  |  |  |  |
|  | - *горизонтальные завершения поручня | ≥ 0,3 м | - | О, С | - |  |  |  |  |
|  | - не травмирующее окончание | наличие | нет | О, С | - |  |  |  |  |
|  | Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | Ширина марша | > 1,0 м | - | К | - |  |  |  |  |
|  | Угол уклона | < 5 ° | - | К | - |  |  |  |  |
|  | *Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие | нет | К | - |  |  |  |  |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху | > 1,5 х 1,5 м | - | К | - |  |  |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | - | К, О | - |  |  |  |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | 0, 7 м | - | К | - |  |  |  |  |
|  | - *на высоте (верхний поручень) | 0,9 м |  | О | - |  |  |  |  |
|  | - *горизонтальные завершения поручня | > 0,3 м | - | К | - |  |  |  |  |
|  | - не травмирующие окончания | наличие | нет | К, О | - |  |  |  |  |
|  | Пандус переносной (при отсутствии стационарного) | наличие | нет | К | - |  |  |  |  |
|  | Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса): |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | - стационарный | наличие | нет | К | - |  |  |  |  |
|  | - мобильный | наличие | нет | К | - |  |  |  |  |
|  | Коридоры/холлы |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения | > 1,2 м | > 1,2 м | К | - |  |  |  |  |
|  | Разворотные площадки | > 1,5 х 1,5 м | > 1,5 х 1,5 м | К | - |  |  |  |  |
|  | Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету | > 1,0 м | - | К,О | - |  |  |  |  |
|  | Указатели направления движения, входа, выхода | наличие | нет | К, Г | - |  |  |  |  |
|  | *Пиктограммы (доступность, вход, выход) | наличие | нет | К, Г | - |  |  |  |  |
|  | *Речевые информаторы и маяки | наличие | нет | С | - |  |  |  |  |
|  | *Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации | наличие | нет | Г | - |  |  |  |  |
|  | *Аудиовизуальные информационно-справочные системы | наличие | нет | Г | - |  |  |  |  |
|  | *Тактильная схема | наличие | нет | С | - |  |  |  |  |
|  | *Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): | наличие | нет | К, О, С, Г | - |  |  |  |  |
|  | - для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м | ≥ 1 на этаж | - | О | - |  |  |  |  |
|  | - для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м | > 1 на этаж | - | К | - |  |  |  |  |
|  | Навесное оборудование, выступ в зону движения | < 0,1 м | - | С | - |  |  |  |  |
|  | *Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина | 0,6 м | - | С | - |  |  |  |  |
|  | Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах) |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | *Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | нет | О, С | - |  |  |  |  |
|  | Контрастная маркировка | наличие | нет | С | - |  |  |  |  |
|  | Поручни с двух сторон на лестнице | наличие | нет | О | - |  |  |  |  |
|  | - на высоте | 0,9 м |  | О | - |  |  |  |  |
|  | - *горизонтальные завершения поручней | наличие | нет | О | - |  |  |  |  |
|  | Пандус внутренний на этаже |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | Ширина марша | > 1,0 м | - | К | - |  |  |  |  |
|  | Угол уклона | < 5 ° | - | К | - |  |  |  |  |
|  | *Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие | нет | К | - |  |  |  |  |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху | > 1,5 х 1,5 м | - | К | - |  |  |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | нет | К, О | - |  |  |  |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | 0, 7 м | - | К | - |  |  |  |  |
|  | - *на высоте (верхний поручень) | 0,9 м | - | О | - |  |  |  |  |
| Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м) | 0,6 м | - | С | - |  |  |  |  |
|  | Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем | 0,3-0,5 м | - | С | - |  |  |  |  |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | нет | С | - |  |  |  |  |
|  | *Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | нет | О, С | - |  |  |  |  |
|  | Поручни непрерывные с двух сторон: | наличие | нет | О, С | - |  |  |  |  |
|  | - на высоте | 0,9 м | - | О, С | - |  |  |  |  |
|  | - *горизонтальные завершения поручня вверху, внизу | > 0,3 м | - | О, С | - |  |  |  |  |
|  | - не травмирующие окончания | наличие | нет | О, С | - |  |  |  |  |
|  | - *указатели номера этажа на поручне тактильные | наличие | нет | С | - |  |  |  |  |
|  | Лестница № (вкладка при наличии других лестниц) |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  | Лифт пассажирский | наличие | нет |  | - |  |  |  |  |
|  | Кабина: |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | - габариты (глубина х ширина) | При новом строительстве ≥ 1,5 х 1,7 м для действующих объектов ≥ 1,1х1,4 | - | К | - |  |  |  |  |
|  | - ширина дверного проема | при новом строительстве ≥ 0,95 м для действующих объектов ≥ 0,8м | - | К | - |  |  |  |  |
|  | -* Поручни | наличие | нет | О | - |  |  |  |  |
|  | *Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта | наличие | нет | Г, С | - |  |  |  |  |
|  | *Знак доступности | наличие | нет | К | - |  |  |  |  |
|  | *Указатели номера этажа напротив лифта | наличие | нет | К, Г | - |  |  |  |  |
| 4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
|  | Обслуживание через окно/прилавок |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  | *Высота рабочей поверхности | 0,8 – 1,1 м | - | К | - |  |  |  |  |
|  | Габариты зоны обслуживания (глубина) | > 1,2 м | - | К | - |  |  |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание в кабинете № |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  | Ширина проема двери в свету: | > 0,9 м | - | К | - |  |  |  |  |
|  | *Высота порога | отсутствие | нет | К, О | - |  |  |  |  |
|  | *Информация тактильная | наличие | нет | С | - |  |  |  |  |
|  | Информация визуальная контрастная: | наличие | нет | К, О, С, Г | - |  |  |  |  |
|  | -* размещение на высоте | < 1,8 м | - | К | - |  |  |  |  |
|  | -*высота прописных букв | > 0,025 м | - | С | - |  |  |  |  |
|  | Габариты зоны сидения-глубина | > 1,2 м | - | О | - |  |  |  |  |
|  | Зона для кресла-коляски | > 1,5 х 1,5 м | - | К | - |  |  |  |  |
|  | Стол с высотой рабочей поверхности | 0,7 - 0,8 м | - | К, О | - |  |  |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание с перемещением № |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения по зоне обслуживания | > 1,2 м | - | К | - |  |  |  |  |
|  | *Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.) | 0,8 - 1,1 м | - | К | - |  |  |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.) |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  | Ширина х глубина | 1,5х1,5 м | - | К | - |  |  |  |  |
|  | *Место для сидения | наличие | нет | О |  |  |  |  |  |
|  | *Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | наличие | нет | О | - |  |  |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких кабин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест) |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  | Доля мест для колясочников | > 2 % 1% | - | К | - |  |  |  |  |
|  | Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске | > 1,2 м | - | К | - |  |  |  |  |
|  | Доля мест для лиц, с нарушением слуха | > 2 | - | Г | - |  |  |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких залов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников | наличие | нет | К | - |  |  |  |  |
| 5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция |  |  | Примечание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  |
|  | Санузел для посетителей | наличие | нет | Г | - |  |  |  |  |
|  | Санузел для инвалидов |  | нет |  | - |  |  |  |  |
|  | Знак доступности помещения | наличие | нет | К | - |  |  |  |  |
|  | Тактильная маркировка санузла | наличие | нет | С | - |  |  |  |  |
|  | Ширина дверного проема | > 0,9 м | - | К, О | - |  |  |  |  |
|  | Направление открывания дверей | наружное | - | К | - |  |  |  |  |
|  | Кабины для инвалидов: |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | - количество кабин | > 1 шт. | - | К, О | - |  |  |  |  |
|  | - ширина дверного проема | > 0,9 м | - | К, О | - |  |  |  |  |
|  | - габариты (минимальная глубина) | > 1,8 м | - | К, О, С | - |  |  |  |  |
|  | - габариты (минимальная ширина) | ≥ 1,65 м | - | К, О, С | - |  |  |  |  |
|  | Опорные поручни | наличие | нет | К, О | - |  |  |  |  |
|  | в т.ч. откидные | наличие | нет | К | - |  |  |  |  |
|  | Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина) | > 0,75 × 1,2 м |  | К | - |  |  |  |  |
|  | • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | наличие | - | О | - |  |  |  |  |
|  | Раковина: |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | - зоны у раковины для кресла-коляски (глубина х ширина) | > 1,30 х 0,85 м | - | К | - |  |  |  |  |
|  | - *высота раковины | 0,75 – 0,85 м | - | К, О | - |  |  |  |  |
|  | - опорный поручень | наличие | нет | О | - |  |  |  |  |
|  | Писсуар на высоте от пола | < 0,4 м или вертикальной формы | - | К | - |  |  |  |  |
|  | Душевые |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | Габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой | ≥ 0,9 х 1,5 м | - | К, О | - |  |  |  |  |
|  | *Размеры сиденья душевой кабины: глубина х длина | ≥ 0,48 х 0,85 м | - | К, О | - |  |  |  |  |
|  | Система тревожной сигнализации | наличие | нет | К, О, С | - |  |  |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция |  |  | Примечание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  |
|  | Визуальные средства информации о предоставлении услуги | наличие | нет | К, О, Г, С | - |  |  |  |  |
|  | Надписи: | наличие | нет | К, О, Г, С | - |  |  |  |  |
|  | размещение на высоте | > 1,5 м и < 4,5 м | - | К, О, Г, С | - |  |  |  |  |
|  | высота прописных букв | > 0,075 м | - | К, О, Г, С | - |  |  |  |  |
|  | освещенность | наличие | нет | К, О, Г, С | - |  |  |  |  |
|  | Указатели, пиктограммы | наличие | нет | К, О, Г, С | - |  |  |  |  |
|  | размещение на высоте | 1,3 – 1,4 м | - | К, О, Г, С | - |  |  |  |  |
|  | высота прописных букв | > 0,075 м | - | К, О, Г, С | - |  |  |  |  |
|  | освещенность | наличие | нет | К, О, Г, С | - |  |  |  |  |
|  | Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю | наличие | нет | С | - |  |  |  |  |
|  | высота размещения | 1,3 – 1,4 м | - | С | - |  |  |  |  |
|  | маркировка кабинетов приема со стороны ручки | наличие | нет | С | - |  |  |  |  |
|  | на кнопках управления лифта | наличие | нет | С | - |  |  |  |  |
|  | на кабинах санитарно-бытовых помещений | наличие | нет | С | - |  |  |  |  |
|  | Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты | Наличие (не менее 1шт) | нет | Г | - |  |  |  |  |
|  | Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами | Наличие (не менее 1шт) | нет | С, Г | - |  |  |  |  |
|  | Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) | наличие | нет | К | - |  |  |  |  |
|  | Речевые информаторы и маяки | наличие | нет | С |  |  |  |  |  |
|  | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м | наличие | нет | С | - |  |  |  |  |
|  | Световые текстовые табло для вывода оперативной операции | наличие | нет | Г, С | - |  |  |  |  |
|  | Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы | наличие | нет | К, С, О, Г | - |  |  |  |  |
|  | *Индукционная система | наличие | нет | Г | - |  |  |  |  |

7. ВЫВОДЫ

Здание ГБОУ СОШ пос.Прогресс нуждается в реконструкции по видам работ способствующих безбарьерной среде т.е. свободному доступу инвалидов; имеет доступность-условную. Частично доступен,  для категорий инвалидов. При выделении денежных средств планируется оборудование безбарьерной среды для всех категорий инвалидности.

«Представитель рабочей группы»                                                                                 Представитель организации

Секретарь                                                                                                                                      Директор

(должность)                                                                                                                                       (должность)

_____________________(__________________)                                                                            _____________________(____________________)

подпись                    (фамилия, и.о)                                                                                    (подпись)  М.П. (фамилия, и.о.)

Дата заполнения                                                                                                                   Дата заполнения

«_______»____________________20__г.                                                                         «_______»____________________20__г.

Приложения

1.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)